数控生产线刀具磨损状态识别与剩余寿命预测系统

——制造智能技术课程设计实验报告

1. 选题背景与研究意义

1.1 研究背景

在数控加工工业生产线中，刀具作为直接参与切削的核心部件，其磨损状态直接决定了加工零件的尺寸精度、表面质量和生产效率。随着智能制造技术的发展，生产线对加工质量和生产效率的要求越来越高，刀具状态监测与预测技术的重要性日益凸显。

传统的刀具管理模式主要存在两种问题：一是定期换刀，为了保证加工质量往往提前更换刀具，造成刀具寿命的浪费；二是事后维修，刀具过度磨损后才发现，导致加工出的零件尺寸超差、表面质量下降，甚至造成批量报废。据行业统计，刀具磨损导致的非计划停机时间占整个生产线停机时间的20%以上。

1.2 研究意义

本项目基于制造智能技术课程所学，利用传感器时序数据实现刀具磨损等级识别和剩余使用寿命预测，具有以下重要意义：

（1）降低生产成本：精准掌握刀具磨损状态，在保证加工质量的前提下充分利用刀具寿命，减少不必要的换刀成本。

（2）提高产品合格率：实时监测刀具状态，及时发现异常磨损，避免因刀具过度磨损导致的批量不合格产品。

（3）减少非计划停机：通过预测剩余使用寿命，合理安排换刀计划，减少突发停机时间，提高设备利用率。

（4）推动技术落地：将课堂所学的人工智能、机器学习、PHM等技术应用到真实工业时序数据场景，实现理论与实践的结合。

2. 项目完成目标

本项目计划完成以下目标：

（1）数据处理目标：对生产线采集的刀具振动、切削力时序传感器数据完成数据清洗、异常值检测和特征工程处理。

（2）磨损识别目标：实现刀具磨损等级分类，将刀具状态划分为轻微磨损、中度磨损、严重磨损三个等级。

（3）寿命预测目标：实现刀具剩余使用寿命（RUL）预测，提前给出维护预警提示。

（4）可视化目标：搭建简易可视化前端页面，展示传感器信号波形、磨损等级、RUL预测结果和报警提示。

（5）模型评估目标：完成模型效果评估，输出混淆矩阵、准确率、F1分数、RMSE等评估指标。

（6）版本管理目标：将全部代码、文档提交至Git仓库，完成版本推送和管理。

3. 涉及技术方向分析

本项目涉及以下四个制造智能技术方向，均来自课程所学内容：

3.1 特征工程基础

特征工程是机器学习项目的基础，直接影响模型的预测效果。本项目主要运用以下特征工程技术：

• 时域特征提取：从原始信号中提取均值、均方根（RMS）、峭度、偏度、最大值等统计特征；

• 频域特征提取：通过FFT变换将时域信号转换到频域，提取主频能量等特征；

• 异常值检测：采用IQR（四分位距）方法检测传感器数据中的异常噪声点；

• 数据标准化：使用Z-score标准化或Min-Max归一化，消除不同特征的量纲影响；

• 特征选择：筛选对磨损状态区分度高的特征，降低特征维度。

3.2 人工神经网络与深度学习（CNN+LSTM）

本项目采用CNN+LSTM混合深度学习模型处理时序传感器数据：

• 一维CNN：负责从原始振动信号中自动提取局部波形特征，捕捉信号的局部模式变化；

• LSTM：长短期记忆网络，负责学习长时间序列的刀具退化变化趋势；

• BP反向传播：利用反向传播算法计算梯度，更新网络权重，完成模型训练；

• 损失函数：分类任务使用交叉熵损失函数，回归任务使用均方误差（MSE）损失函数。

3.3 故障预测与健康管理（PHM）

PHM是智能制造的核心技术之一，本项目融入了预测性维护理念：

• 三种维护策略对比：

- 纠正性维护：设备故障后再维修，停机损失大；

- 预防性维护：按固定周期更换，可能造成刀具浪费；

- 预测性维护：根据设备实际状态按需维护，兼顾成本与可靠性。

• RUL剩余寿命预测：预测刀具还能使用多久，提前安排维护计划；

• 设备健康度评估：根据磨损等级评估刀具健康状态，分级预警。

3.4 机器学习模型评估

模型评估是验证模型效果的重要环节，本项目采用以下评估方法：

• 分类任务指标：准确率、精确率、召回率、F1分数、混淆矩阵；

• 回归任务指标：均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）、R²决定系数；

• 模型验证：采用K折交叉验证，提高模型评估的可靠性，避免过拟合。

4. 功能需求分析

4.1 数据处理模块

• 读取工业传感器时序数据（切削力、振动、声发射）；

• 缺失值、异常值检测（IQR方法），数据标准化（Z-score）；

• 提取时域（均值、RMS、峭度、偏度）、频域（FFT）特征；

• 数据集划分：训练集、验证集、测试集，使用K折交叉验证。

4.2 算法模型模块

• 磨损分类任务：输入信号/特征 → 输出3类磨损等级（轻微/中度/严重磨损）；

• 寿命预测任务：输入时序退化序列 → 输出RUL剩余使用寿命；

• 输出评估指标：分类任务（准确率、精确率、召回率、F1、混淆矩阵）；回归任务（RMSE、MAE、R²）。

4.3 前端可视化模块

• 原始传感器信号波形展示；

• 当前刀具磨损等级、预测RUL数值展示；

• 严重磨损状态下触发报警提示；

• 历史磨损趋势简单展示。

4.4 非功能需求

• 模型可复现，代码注释完整；

• 文档齐全，可在Git仓库查看版本记录；

• 算法可在普通PC完成训练，不需要高性能服务器。

5. 方案论证与选型

5.1 候选方案对比

方案A：只使用传统机器学习SVM做磨损识别。

优点：训练速度快，实现简单。

缺点：需要大量人工构造特征，对长时序退化趋势捕捉能力弱，RUL预测效果差。

方案B：CNN-LSTM混合深度学习模型（本项目选用）。

一维CNN负责从原始振动信号自动提取局部波形特征，LSTM挖掘长时间序列退化变化趋势；同时完成磨损分类+RUL回归预测，减少人工特征工作量，更适配工业传感器时序数据；课程中已经学习CNN、LSTM、BP反向传播、PHM-RUL相关理论，知识匹配度高，适合课程大作业实现。

5.2 选型结论

综合考虑技术匹配度、实现难度和效果预期，本项目选择方案B（CNN-LSTM混合模型）作为技术方案。

6. 方案规划

6.1 技术栈

• 后端算法：Python；numpy、pandas做数据处理；scikit-learn做特征工程、评估指标；PyTorch搭建CNN-LSTM网络；matplotlib绘图。

• 前端UI：HTML+JavaScript简易网页，读取算法输出结果做可视化。

• 版本管理：Git + GitHub/Gitee仓库，提交选题说明、方案设计、源码、运行结果文件。

6.2 外部资源配置

1. Python环境，安装pandas、numpy、scikit-learn、torch、matplotlib；

2. Git环境，用于仓库提交推送。

6.3 数据集来源

采用2010 PHM Society刀具磨损公开竞赛数据集，工业铣刀全生命周期传感器数据，包含三轴切削力、三轴振动、声发射信号，附带刀具后刀面磨损量标签，适合磨损分类和RUL预测任务。

获取来源：PHM-Society公开数据集仓库。

6.4 后端算法方案

1. 数据预处理：IQR检测异常值，Z-score标准化；滑动时间窗口切分时序样本；

2. 特征：同时保留原始信号序列 + 手工时域频域特征；

3. 网络结构：1DCNN层（卷积+池化提取局部特征）→ LSTM层（时序退化学习）→ 双输出头：

- 输出头1：Softmax，磨损三分类；损失：交叉熵损失；

- 输出头2：线性输出，RUL回归预测；损失：均方误差MSE；

4. 训练策略：BP反向传播，梯度下降更新权重；K折交叉验证调参；

5. 模型输出磨损等级、RUL值；超过阈值输出报警标记。

6.5 前端UI方案

简单网页，实现以下功能：

1. 读取算法输出的结果JSON；

2. 绘制传感器波形曲线；

3. 面板展示磨损等级、RUL数值；

4. 若判定严重磨损，红色报警提示；

5. 简单历史趋势展示。

7. 技术路线与项目计划

7.1 技术路线

数据集获取 → 数据清洗（IQR异常检测、标准化）→ 滑动窗口构造样本 → 特征提取（时域+频域）→ 数据集划分K折交叉验证 → CNN-LSTM模型构建 → 模型训练（BP反向传播、损失函数优化）→ 测试集评估（混淆矩阵、F1、RMSE）→ 输出预测结果 → 前端网页可视化展示磨损等级、RUL、报警 → 文档编写、代码整理 → Git提交推送全部文件

7.2 项目计划安排

| 周次 | 工作内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 阅读数据集，完成选题、方案设计 | 选题说明.md、方案设计.md |
| 第2周 | 数据预处理、特征工程实现 | 预处理代码、处理后样本 |
| 第3周 | 搭建CNN-LSTM网络，模型训练调参 | 模型代码、评估指标图表 |
| 第4周 | 前端可视化网页开发，系统集成测试 | 网页HTML、完整仓库版本 |
| 第5周 | 撰写设计报告，准备答辩PPT与演示视频 | 设计报告、PPT、演示视频 |

7.3 参考文献

[1] 制造智能技术基础课程讲义[内部讲义].

[2] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8):1735-1780.

[3] 张洁,王建国. 智能制造生产线设备预测性维护技术研究[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(8):2650-2661.

[4] PHM Society. 2010 Prognostics and Health Management Conference Data Challenge Dataset[EB/OL].